余姚市黄家埠森骅喷涂厂年产10万件电泳金属件生产项目

竣工环境保护验收意见

余姚市黄家埠森骅喷涂厂年产10万件电泳金属件生产项目竣工环境保护验收会议于2020年11月27日在余姚市黄家埠森骅喷涂厂现场召开。会议由建设单位主持，参加会议的有验收监测单位（浙江环正环境检测科技有限公司）、环评单位（浙江瀚邦环保科技有限公司）等单位的代表及其他验收组成员（名单附后），并成立了验收工作组。会前，验收工作组对项目的环保设施进行了现场检查，会上听取了建设单位对项目环境保护执行情况、验收监测单位对验收监测情况的汇报，审阅并核实了有关验收资料，经认真研究讨论形成如下验收意见：

# 一、项目基本情况

项目位于余姚市黄家埠镇工业园区A区三福寺路5号，2019年6月，委托浙江瀚邦环保科技有限公司编制了《余姚市黄家埠森骅喷涂厂年产10万件电泳金属件生产项目环境影响报告表》。2019年7月9日，宁波市生态环境局对该项目进行审批并批复文件《关于余姚市黄家埠森骅喷涂厂年产10万件电泳金属件生产项目环境影响报告表审批意见》（余环建[2019]243号）。

项目总投资220万元，环保投资35万元。项目主要为电泳金属件制造。

# 二、项目变更情况

本次为余姚市黄家埠森骅喷涂厂建设项目验收，经现场核实，建设情况与原环评基本一致。

# 三、环境保护设施落实情况

（1）废水

项目废水主要为：电泳线废水、喷漆塔废水、生活污水、纯水制备废水。

电泳线废水、喷淋塔废水：经废水处理设施混凝沉淀+生化+生化沉淀+混凝沉淀后，达到GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准标后纳管排放。

生活污水：经化粪池预处理后纳管，至余姚城市污水处理厂集中处理后排外环境。

纯水制备废水：排入化粪池预处理后纳管，至余姚城市污水处理厂集中处理后排外环境。

（2）废气

本项目废气主要为：电泳废气、烘干废气、天然气燃烧废气。

电泳废气、烘干废气和天然气燃烧废气：由于本项目所在地天然气管道未通，企业使用罐装煤气做为燃料，直接进入烘道，与烘干废气、电泳废气合并，收集并经一套“喷淋塔+活性炭吸附设备”处理后于15m以上排气简高空排放。

酸雾：经收集后通过碱洗喷淋塔处理至15m高空排放。

（3）噪声

项目噪声主要为：行车、下挂、电泳线设备运行时的噪声，以及原料装卸噪声。本项目夜间不生产。

- 固废

本项目固体废弃物主要为电泳渣、废水处理设备污泥、废包装、废活性炭、度过滤棉、磷化渣、废RO膜、废超滤膜、生活垃圾。

员工生活垃圾收集后委托环卫部门清运。

电泳渣、废水处理设备污泥、废包装、废活性炭、废过滤棉、磷化渣和废超滤膜，经收集后委托杭州杭新固体废物处置有限公司处置。

废RO膜，收集后由厂家回收。

# 四、验收监测结果

（1）废气

在监测日工况条件下，项目烘干废气排放口的挥发性有机排放浓度符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表 2 规定的大气污染物排放限值；低浓度颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）；酸雾废气排放口的氯化氢排放浓度和排放速率符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2“新污染源大气污染物排放限值”中的二级标准。

项目厂界无组织排放非甲烷总烃浓度达到《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表6标准 ；颗粒物、氯化氢浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度。

（2）废水

在监测日工况条件下，废水总排口pH值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、总锌、石油类排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）的3级限值要求；其中氨氮、总磷符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）的限值要求。

（3）噪声

在监测日工况条件下，项目昼间厂界环境噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准要求。

（4）固废

本项目固体废弃物主要为电泳渣、废水处理设备污泥、废包装、废活性炭、度过滤棉、磷化渣、废RO膜、废超滤膜、生活垃圾。

电泳渣、废水处理设备污泥、废包装、废活性炭、废过滤棉、磷化渣和废超滤膜，经收集后委托杭州杭新固体废物处置有限公司处置。

废RO膜，收集后由厂家回收。

# 五、项目建设对环境的影响

项目废水、废气、噪声、固废处理设施能够满足本项目需求，验收监测结果表明项目外排污染物符合达标排放要求，对环境的影响不大。

# 六、验收结论

根据项目竣工环境保护验收监测报告和现场调查，项目环保手续完备，验收资料基本齐全，环境保护措施基本按照环评及其批复要求进行了落实，废水、废气、噪声、固废等外排污染物符合达标排放和总量控制要求，项目在环境保护方面基本符合竣工验收条件。经认真讨论，验收工作组同意该项目通过竣工环境保护验收。

# 七、后续要求

1、建立和完善内部岗位职责、奖惩制度和“三废”台账制度等相关环保管理制度。

2、加强长效管理，确保环保设施正常有效运行，“三废”稳定达标排放。

3、严格控制噪声，未经允许，夜间不得生产。

4、加强固体废物的收集、储存、处置等全过程管理，防止二次污染事故发生。危险废物的处理处置应严格按照相关规定执行。

2020年11月27日